РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Сетевой маршрутизатор

Версия документа 1.0

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство администратора предназначено для лиц, ответственных за развёртывание, настройку и эксплуатацию сетевого маршрутизатора в составе локальной вычислительной сети организации. Документ описывает назначение устройства, требования к аппаратному окружению, порядок физического подключения, последовательность первоначальной настройки, управление учётными записями и ролями пользователей, регламент технического обслуживания, а также процедуры резервного копирования конфигурации и аварийного восстановления системы в случае сбоя. Руководство рассчитано на специалиста, обладающего базовыми знаниями в области сетевых технологий и администрирования сетевого оборудования.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| Маршрутизатор (роутер) | Сетевое устройство, осуществляющее пересылку пакетов данных между различными сегментами сети на основе таблицы маршрутизации. |
| WAN | Внешний (глобальный) сетевой интерфейс, через который устройство подключается к сети провайдера или вышестоящему узлу. |
| LAN | Внутренний (локальный) сетевой интерфейс, к которому подключаются пользовательские устройства и оборудование локальной сети. |
| ACL (Access Control List) | Список контроля доступа — набор правил, определяющих разрешённый и запрещённый трафик. |
| NAT (Network Address Translation) | Механизм трансляции сетевых адресов, позволяющий устройствам локальной сети выходить в глобальную сеть под одним внешним IP-адресом. |
| VLAN | Виртуальная локальная сеть, логически разделяющая один физический канал на несколько изолированных сегментов. |
| Прошивка (firmware) | Программное обеспечение, встроенное в устройство и обеспечивающее его базовую функциональность. |
| RBAC (Role-Based Access Control) | Модель разграничения доступа на основе ролей пользователей. |
| Резервная копия (backup) | Сохранённая копия конфигурации или образа системы, предназначенная для восстановления в случае сбоя. |

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ является руководством администратора и содержит сведения, необходимые для полноценной эксплуатации маршрутизатора на всех этапах его жизненного цикла — от первичной установки до вывода из эксплуатации.

Документ структурирован по принципу «от общего к частному»: сначала излагаются назначение устройства и требования к окружению, затем — порядок подключения и развёртывания, далее — вопросы повседневного администрирования (настройка, управление ролями), и в завершение — регламентные процедуры (техническое обслуживание, резервное копирование, аварийное восстановление).

Руководство не заменяет техническую документацию производителя конкретной модели устройства и должно применяться совместно с ней. При возникновении противоречий между настоящим документом и документацией производителя приоритет имеет документация производителя.

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Маршрутизатор предназначен для обеспечения связи между локальной сетью организации и внешними сетями (включая сеть Интернет), а также для маршрутизации трафика между внутренними сегментами сети.

Основные функции устройства:

- маршрутизация IP-трафика между сетевыми сегментами;

- трансляция сетевых адресов (NAT) при выходе во внешнюю сеть;

- фильтрация трафика на основе списков контроля доступа (ACL) и правил межсетевого экрана;

- организация виртуальных частных сетей (VPN) для защищённого удалённого доступа;

- сегментация локальной сети на VLAN;

- обеспечение приоритизации трафика (QoS) для критичных сервисов;

- протоколирование событий и предоставление данных для мониторинга.

Область применения устройства — обеспечение сетевой связности и базовой защиты периметра для офисной или серверной инфраструктуры организации.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для корректной работы устройства и обслуживающего его персонала должны быть соблюдены следующие условия:

- наличие стабильного электропитания (при необходимости — источник бесперебойного питания);

- температура окружающей среды в помещении установки в пределах, указанных производителем (как правило, +5…+40 °C);

- наличие свободного пространства для вентиляции устройства (не менее 5–10 см с каждой стороны);

- наличие необходимого количества портов Ethernet требуемой скорости (100/1000/2500 Мбит/с и выше — в зависимости от модели);

- рабочая станция администратора с сетевым интерфейсом и веб-браузером либо терминальным клиентом (SSH/консоль) для доступа к устройству;

- консольный кабель (при первоначальной настройке через консольный порт).

Перед установкой рекомендуется свериться с паспортом конкретной модели устройства на предмет точных электрических и климатических характеристик.

# 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Порядок физического подключения устройства:

- Установить маршрутизатор на подготовленное место (стойка, полка), обеспечив вентиляцию и доступ к портам.

- Подключить кабель питания к устройству и к электросети (либо к ИБП).

- Подключить внешний (WAN) интерфейс к оборудованию провайдера или вышестоящему узлу сети.

- Подключить внутренние (LAN) интерфейсы к коммутатору или напрямую к рабочим станциям.

- Для первоначальной настройки подключить рабочую станцию администратора к консольному порту устройства либо к порту LAN с настройками по умолчанию.

- Включить питание устройства и дождаться завершения загрузки (индикация на панели устройства).

После включения рекомендуется убедиться в наличии линковки (link) на используемых портах по индикации светодиодов и в отсутствии сообщений об аппаратных ошибках в системном журнале.

# 4. РАЗВОРАЧИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Развёртывание системы включает следующие этапы:

- Подключение к устройству через консольный порт, веб-интерфейс или SSH с использованием заводских учётных данных.

- Обновление программного обеспечения (прошивки) до актуальной стабильной версии, рекомендованной производителем.

- Смена заводского пароля администратора на надёжный пароль в соответствии с политикой безопасности организации.

- Настройка системного времени и синхронизации с сервером точного времени (NTP).

- Присвоение устройству сетевого имени (hostname) и, при необходимости, включение в систему централизованного управления/мониторинга.

- Настройка базовых сетевых параметров интерфейсов WAN и LAN (IP-адресация, маска подсети, шлюз).

- Проверка связности с внешней сетью и внутренними сегментами.

По завершении развёртывания рекомендуется зафиксировать исходную конфигурацию в виде резервной копии (см. раздел «Резервное копирование»).

# 5. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

После разворачивания системы выполняется настройка функциональных параметров устройства:

- настройка интерфейсов и подсетей VLAN в соответствии со схемой сети организации;

- настройка правил NAT для доступа локальных устройств во внешнюю сеть;

- настройка правил межсетевого экрана и списков контроля доступа (ACL) согласно политике безопасности;

- настройка маршрутов (статических и/или динамических протоколов маршрутизации — при необходимости);

- настройка службы DHCP для автоматической выдачи адресов клиентам локальной сети (при использовании устройства в этой роли);

- настройка VPN-подключений для удалённого доступа сотрудников или связи с филиалами;

- настройка правил приоритизации трафика (QoS) для голосовых и видеосервисов;

- включение и настройка журналирования событий и, при наличии, отправки логов на внешний сервер (syslog).

Все изменения конфигурации рекомендуется вносить последовательно, с проверкой работоспособности сети после каждого значимого шага, и сохранять промежуточные версии конфигурации.

# 6. ЗАВЕДЕНИЕ РОЛЕЙ

Управление доступом администраторов и операторов устройства реализуется на основе модели разграничения доступа по ролям (RBAC). Рекомендуется завести как минимум следующие роли:

- Администратор (Administrator) — полный доступ ко всем настройкам устройства, включая управление учётными записями.

- Оператор (Operator) — доступ к мониторингу состояния устройства и базовым операциям (перезагрузка интерфейсов, просмотр журналов) без права изменения политик безопасности.

- Аудитор (Auditor) — доступ только на чтение, предназначен для контроля и проверки конфигурации.

Порядок создания учётной записи и назначения роли:

- Войти в систему под учётной записью с правами администратора.

- Перейти в раздел управления пользователями (User Management).

- Создать новую учётную запись, указав уникальное имя пользователя и надёжный пароль, соответствующий парольной политике организации.

- Назначить учётной записи соответствующую роль в зависимости от должностных обязанностей сотрудника.

- При необходимости — ограничить доступ учётной записи по IP-адресам или интерфейсам управления.

- Зафиксировать факт создания учётной записи в журнале изменений.

Рекомендуется периодически (не реже одного раза в квартал) проводить аудит учётных записей и отзывать доступ у сотрудников, которым он более не требуется.

# 7. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

## 7.1 Техобслуживание аппаратного обеспечения

Регламентные работы по аппаратной части устройства включают:

- периодический визуальный осмотр устройства на предмет перегрева, посторонних шумов, повреждения корпуса и кабелей;

- очистку вентиляционных отверстий и корпуса от пыли (с соблюдением техники безопасности и отключением питания);

- проверку надёжности крепления и фиксации соединительных кабелей;

- контроль параметров электропитания и состояния источника бесперебойного питания;

- контроль температурного режима в помещении установки оборудования.

Периодичность указанных работ рекомендуется устанавливать не реже одного раза в квартал, а также по факту получения сигналов о неисправностях.

## 7.2 Техобслуживание программного обеспечения

Регламентные работы по программной части устройства включают:

- регулярную проверку наличия обновлений прошивки и их установку в соответствии с регламентом изменений организации;

- проверку и актуализацию конфигурации в соответствии с изменениями в структуре сети организации;

- контроль журналов событий на предмет ошибок, попыток несанкционированного доступа и аномальной активности;

- проверку актуальности сертификатов, используемых для VPN и веб-интерфейса управления;

- контроль использования ресурсов устройства (загрузка процессора, память, состояние интерфейсов);

- тестирование резервных копий конфигурации на предмет возможности восстановления.

Обновление прошивки рекомендуется выполнять в регламентное окно обслуживания, предварительно создав резервную копию текущей конфигурации.

# 8. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Резервное копирование конфигурации устройства выполняется для обеспечения возможности быстрого восстановления работоспособности в случае сбоя, ошибки конфигурирования или выхода оборудования из строя.

Рекомендации по организации резервного копирования:

- создавать резервную копию конфигурации после каждого значимого изменения настроек;

- выполнять плановое резервное копирование на регулярной основе (например, еженедельно) даже при отсутствии изменений;

- хранить резервные копии на внешнем сервере или в системе хранения, отдельной от самого устройства;

- хранить не менее нескольких последних версий резервных копий с указанием даты и краткого описания внесённых изменений;

- ограничивать доступ к резервным копиям, поскольку они могут содержать чувствительную информацию (пароли, ключи, схему сети);

- периодически проверять целостность и работоспособность резервных копий путём тестового восстановления на стендовом оборудовании (при наличии такой возможности).

Резервная копия должна включать полную конфигурацию устройства, а по возможности — также образ используемой версии прошивки.

# 9. АВАРИЙНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В случае аварийного сбоя (отказ оборудования, повреждение конфигурации, компрометация устройства) необходимо руководствоваться следующим порядком действий:

- Зафиксировать факт и предполагаемое время возникновения сбоя, а также его внешние проявления.

- Оценить масштаб последствий (полная либо частичная потеря связности, недоступность отдельных сервисов).

- При наличии физической неисправности устройства — организовать замену оборудования на резервное (при наличии) либо инициировать процедуру ремонта/замены по гарантии.

- Восстановить конфигурацию устройства из последней доступной резервной копии.

- Проверить корректность восстановленной конфигурации и работоспособность ключевых сервисов (доступ в Интернет, связность между сегментами сети, VPN-подключения).

- Уведомить заинтересованные стороны (руководство, пользователей) о завершении восстановления и восстановлении штатной работы сети.

- Провести разбор инцидента: определить причину сбоя и меры по предотвращению повторения (обновление регламентов, дополнительное резервирование, изменение настроек мониторинга).

Рекомендуется заранее подготовить и хранить в доступном месте (в том числе в печатном виде) контактные данные ответственных лиц, инструкции по восстановлению из резервной копии и доступ к последней проверенной резервной копии конфигурации на случай полной недоступности основных систем управления.